Programm 2 Digi-Info

## 3) Q-Faktor drehen: Was du tun sollst und was du beobachten musst

Im Einstellfenster des General (2nd-Order) / Gen Filter (2. Ordnung / Biquad) findest du typischerweise:

- Frequenz (fc bzw. f0) und

- Q-Faktor als Drehregler (wie im Skript beschrieben).
Der Block unterstützt u. a. Low-Pass, High-Pass, Band-Pass, Band-Stop. (Analog Devices Wiki)

### Was passiert bei Q (visuell + auditiv)

- Kleines Q (z. B. 0.5–0.7): Übergänge sind breiter/“weicher”, wenig Resonanz.

- Großes Q (z. B. 2…10): Übergang wird schmaler/“spitzer”, bei LP/HP oft Resonanz-Peak nahe der Grenzfrequenz; bei BP/BS wird das Band sehr schmal (sehr selektiv).
Das ist die klassische Q-Wirkung (Schärfe/Selektivität). (Analog Devices Wiki)

Hören (typische Eindrücke):

- Low-Pass: Großes Q → „Bauch/Dröhnen“ um fc (resonant), kleines Q → natürlicher.

- High-Pass: Großes Q → „Schärfe/Betonung“ um fc, kleines Q → sauberer Bass-Cut.

- Band-Pass: Großes Q → „Telefon/Quäk“ (sehr schmal), kleines Q → breiter „Mittenfokus“.

- Band-Stop (Notch/Bandsperre): Großes Q → sehr schmale Kerbe (pfeifende Störung gezielt raus), kleines Q → breitere Absenkung (mehr Klangveränderung).

## 4) Filtertypen nacheinander durchschalten (was du konkret klickst)

- Filterblock anklicken (Gen Filter) → Einstellfenster.

- Filtertyp nacheinander setzen:

  - Tiefpass (Low-Pass)

  - Hochpass (High-Pass)

  - Bandpass (Band-Pass)

  - Bandsperre (Band-Stop) (Analog Devices Wiki)

- Für jeden Typ:

  - 2–3 verschiedene Frequenzen testen (z. B. 200 Hz / 1 kHz / 5 kHz)

  - 2–3 verschiedene Q (z. B. 0.7 / 2 / 5)

  - jeweils kurz Plot ansehen (Probe) und hören

## 5) „Analoge Filter aus Versuch 1 nachstellen“ – wie du das praktisch machst

Das bedeutet in der Regel: die gleiche Filterart und ähnliche Eckdaten einstellen, die ihr in Versuch 1 als analoges Vorbild hattet (z. B. 2. Ordnung Butterworth LP/HP, Bandpass etc.).
Im General (2nd-Order) Block kannst du neben „General LP/HP/BP/BS“ oft auch Butterworth / Bessel Varianten auswählen. (Analog Devices Wiki)
Vorgehen:

- Filtertyp auswählen (z. B. „Butterworth Low-Pass“)

- gleiche fc einstellen

- Q (bzw. Kennwert) so wählen, dass der Frequenzgang dem analogen möglichst ähnelt (visuell per Probe-Fenster vergleichen)

## 6) Was genau sollst du „kurz niederschreiben“ (Vorlage)

Mach dir pro Einstellung 2–3 Zeilen Notiz:

- Filtertyp: LP / HP / BP / BS

- f: ___ Hz, Q: ___

- Visuell: Übergang steil/flach? Peak? Kerbe breit/schmal? (−3 dB Punkt grob)

- Auditiv: mehr Bass? dünner? scharf? nasal? Störton weg?

Wenn du mir einen Screenshot von deinem Gen-Filter Einstellfenster (wo die Q-Regler sind) schickst, sage ich dir exakt, welche Regler in deiner Version Q und welche Frequenz sind (manche SigmaStudio-Versionen benennen es leicht unterschiedlich).

## Aufgabe1 Teil A — SigmaStudio: System aus Vorbereitung Aufgabe 2 realisieren

### A1) Projekt-Grundgerüst anlegen

- Projekt öffnen, Hardware Configuration wie gewohnt (USBi ↔ ADAU1701 ↔ EEPROM).

- In Schematic platzieren:

  - Input (ADC0/ADC1 aktiv)

  - 2× Output und auf DAC2 und DAC3 stellen (Klinke-Out)

### A2) Filterblock „General (2nd Order)“ einfügen und auf Koeffizientenmodus stellen

- In der Toolbox: General (2nd-Order) Block einfügen. (Das ist explizit der Block, den ihr verwenden sollt.) (Analog Devices Wiki)

- Im Filter-Block die Option “IIR Coefficient (direct coefficient entry)” wählen. (Analog Devices Wiki)
→ Dadurch kannst du b0, b1, b2, a1, a2 direkt eintragen. (Analog Devices Wiki)

### A3) Verdrahten (Stereo)

- Input L → Filter In1 → Filter Out1 → DAC2

- Input R → Filter In2 → Filter Out2 → DAC3
(Alternativ: erst Kanal 1 fertig machen, dann per “Add Algorithm” auf 2 Kanäle erweitern.)

## Teil B — Koeffizienten für (z_x = -0.7,;0,;0.7) eintragen (3 Durchläufe)

Dein System aus Vorbereitung Aufgabe 2 ist:
[
H(z)=\frac{1-z_x}{2}\cdot\frac{z+1}{z-z_x}
=\frac{1-z_x}{2}\cdot\frac{1+z^{-1}}{1-z_x z^{-1}}
]

Damit in Standardform:

- (b_0=b_1=\frac{1-z_x}{2})

- (b_2=0)

- Nenner (1-z_x z^{-1})

Wichtig: In SigmaDSP/SigmaStudio kann die interne Vorzeichenkonvention für (a_1,a_2) so sein, dass du statt „(-z_x)“ eventuell „(+z_x)“ eintragen musst. Darum machst du nach dem ersten Eintragen einen 10-Sekunden-Check (siehe B4). Der Koeffizientenmodus selbst ist der richtige Weg. (Analog Devices Wiki)

### B1) Tabelle (Start mit Variante 1)

Trage zuerst ein:

Variante 1 (meist passend in “IIR Coefficient”):

- (a_1 = -z_x)

- (a_2 = 0)

z_x = −0.7

- (b_0=b_1=(1-(-0.7))/2=0.85)

- (b_2=0)

- (a_1=+0.7), (a_2=0)

z_x = 0

- (b_0=b_1=0.5)

- (b_2=0)

- (a_1=0), (a_2=0)

z_x = +0.7

- (b_0=b_1=(1-0.7)/2=0.15)

- (b_2=0)

- (a_1=-0.7), (a_2=0)

### B2) Nach jedem Eintragen: „Link/Compile/Download“ ist optional

Für Stimulus/Probe musst du nicht zwingend Hardware laufen lassen, weil Stimulus/Probe die Frequenzantwort aus den bekannten Filter-Eigenschaften berechnet (keine bitgenaue Echtzeitsimulation). (ez.analog.com)
Im Labor ist es aber üblich, trotzdem sauber zu kompilieren.

### B3) Stimulus/Probe einfügen (Frequenzgänge analysieren)

- Vor den Filter: Simulation Stimulus setzen.

- Hinter den Filter: Simulation Probe setzen.

- Probe anklicken → Graph-Fenster öffnet sich (zunächst leer).

- Stimulus anklicken → Kurve erscheint/aktualisiert sich. (Analog Devices Wiki)

Genau so ist die Bedienlogik dokumentiert: Probe öffnet das leere Diagramm, Stimulus triggert die Anzeige der berechneten Kurve. (Analog Devices Wiki)

### B4) 10-Sekunden-Check: Stimmt das Vorzeichen von a1?

Mach diesen Check bei (z_x=0):

- Dann muss (H(z)=0.5(1+z^{-1})) gelten ⇒ Impulsantwort wäre nur zwei Taps (0.5, 0.5, dann 0).
Wenn dir bei (z_x=0) im Verhalten etwas „rekursiv/lang“ vorkommt oder der Frequenzgang unerwartet ist, dann ist die a-Vorzeichenkonvention falsch.

Wenn Variante 1 nicht passt: nutze Variante 2

- (a_1 = +z_x), (a_2=0)
und wiederhole die drei Fälle.

## Teil C — Handskizzen + Einfluss von (z_x) (was du konkret notieren sollst)

Für jeden der drei Werte (z_x):

- Skizziere |H(e^{jΩ})| qualitativ (Achse: Ω von 0 bis π reicht meist; eure Aufgabe erlaubt ganze −2π…2π, aber 0…π ist das Entscheidende).

- Notiere 3 Stichpunkte:

  - Filtercharakter (z. B. stärker „glättend“, „heller“, „mehr Dämpfung“ … abhängig von Kurve)

  - Wo ist der −3 dB Punkt (Ω_{3dB})

  - Was macht (z_x):

    - (|z_x|) näher an 1 ⇒ Pol näher am Einheitskreis ⇒ stärkere „Ausprägung“/selektivere Wirkung;

    - Vorzeichen/Position beeinflusst, ob die Form eher „tief-/hochfrequent“ stärker wirkt (siehst du direkt an der Kurve).

## Teil D — 3-dB-Grenzfrequenz prüfen (gegen deine Vorbereitung)

Du brauchst hier eine klare Vorgehensweise (nicht “rumraten”):

- Bestimme dein Passband-Niveau (typisch bei Ω=0). Für dieses System ist DC-Gain = 1 (das kannst du als Kontrolle nutzen).

- −3 dB bedeutet:
[
|H| = \frac{1}{\sqrt{2}}\approx 0{,}707
]

- Lies im Probe-Plot die Frequenz Ω ab, bei der |H| ≈ 0.707 ist.

- Vergleiche diese Ω_{3dB} mit deiner berechneten aus der Vorbereitung und notiere die Abweichung (in % oder in rad).

## Teil E — DSP ausführen + ARTA messen (Frequenzgang + Impulsantwort)

Jetzt kommt der “Echtwelt”-Teil.

### E1) DSP laufen lassen

- Link/Compile/Download drücken → Programm läuft auf dem DSP.

### E2) ARTA: Frequenzgang messen

ARTA kann Transferfunktionen/Frequenzgänge in Duplex-Messung ausgeben (Dual-Channel Analyzer / Transfer Function). Das ist genau die Kernfunktion laut ARTA-Handbuch. (artalabs.hr)

Standard-Vorgehen (praxisnah):
2. Audio-Routing: PC/Interface OUT → Board IN, Board OUT → Interface IN.
3. In ARTA passenden Messmodus wählen (je nach Laborvorgabe: Transfer Function / FR).
4. Pegel sauber einstellen (kein Clipping).
5. Messung starten und Frequenzgang speichern/exportieren.

### E3) ARTA: Impulsantwort messen

ARTA unterstützt Impulsantwortmessung mit MLS sowie linearem/logarithmischem Swept-Sine. (artalabs.hr)
6. In ARTA Impulsantwort-Modus (Sweep oder MLS) wählen.
7. Messung ausführen, IR anzeigen und speichern.

### E4) Vergleich “SigmaStudio vs ARTA”

Du beantwortest exakt die zwei Fragen aus der Aufgabe:

- Frequenzgang ARTA ≈ SigmaStudio Stim/Probe?
Wenn Abweichung: typische Gründe sind Analogpfad, Wandler, Pegel, Rauschen, Hardware-Limitierungen. (Stim/Probe ist berechnete lineare Vorhersage, keine bitgenaue Laufzeitsimulation.) (ez.analog.com)

- Impulsantwort ARTA ≈ deine berechnete h[n]?
Abweichungen oft durch Messfenster/Gating, Rauschen, Synchronisation/Setup; das ist im ARTA-Kontext üblich (Impulse Response ist zeitkritisch). (artalabs.hr)

## Mini-Checkliste (damit du im Labor nichts vergisst)

Für jedes (z_x):

- Koeffizienten eingetragen (b0,b1,b2,a1,a2)

- Stimulus/Probe Plot gespeichert/abgezeichnet

- −3 dB Punkt abgelesen und mit Rechnung verglichen

- DSP laufen lassen

- ARTA Frequenzgang gemessen

- ARTA Impulsantwort gemessen

- “entspricht / weicht ab” mit 1–2 Gründen notiert

Bei Aufgabe 2 sollst du ein 2.-Ordnung-IIR-System (Biquad) in SigmaStudio aufbauen, für vier verschiedene komplexe Pole (über den Parameter (a)) und dann jeweils den Frequenzgang mit Stimulus/Probe beurteilen: Filtertyp + Einfluss von (a). Ihr sollt dafür den General (2nd Order) Block benutzen. (Analog Devices Wiki)

1) Was du in SigmaStudio konkret machst (Klick-für-Klick)

### Schritt 1: Block wählen

- In SigmaStudio: Filters → General (2nd Order) in dein Schematic ziehen. (Analog Devices Wiki)

- Im Block-Menü: “IIR Coefficient (direct coefficient entry)” auswählen. (Analog Devices Wiki)
→ Dann kannst du b0, b1, b2, a1, a2 direkt eintippen.

### Schritt 2: Grundkoeffizienten (immer gleich)

Trage für alle Fälle ein:

- (b_0 = 1)

- (b_1 = 2)

- (b_2 = 1)

- (a_0 = 1) (ist implizit / fest)

### Schritt 3: (a) berechnen und daraus (a_1, a_2)Gegeben:
a = sqrt((1/2)*e^((pi/4)jn} 		 n € {1,2,3,4}
Dann gilt immer:

- (|a| = \sqrt{\frac12}= \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707)

- (\Rightarrow a_2 = |a|^2 = \frac12 = 0{,}5) (für alle n gleich)

- (a_1 = -2\operatorname{Re}(a))

Re(a) und a1 pro n:

| n | theta=pi/4 | a = 0.707*e^(j*theta) | Re(a)=0.707*cos(theta) | a_1=-2Re(a) | (a_2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (\pi/4) | (0.5 + j0.5) | (0.5) | (-1.0) | 0.5 |
| 2 | (\pi/2) | (j0.707) | (0) | (0) | 0.5 |
| 3 | (3\pi/4) | (-0.5 + j0.5) | (-0.5) | (+1.0) | 0.5 |
| 4 | (\pi) | (-0.707) | (-0.707) | +sqrt{2}= 1.414 | 0.5 |

Das trägst du jeweils in den General(2nd order)-Block ein und machst pro n eine Probe/Stimulus-Analyse.

Hinweis: ADI beschreibt explizit, dass dieser Modus für das direkte Eingeben von (b_0,b_1,b_2,a_1,a_2) gedacht ist. (Analog Devices Wiki)

### Schritt 4: Stimulus/Probe für Analyse

- Simulation Stimulus vor den Filter, Simulation Probe hinter den Filter.

- Für jedes n: Plot anzeigen und abspeichern/skizzieren.

## 2) Welcher Filtertyp ergibt sich?

### Zähler (immer gleich): (1+2z^{-1}+z^{-2}=(1+z^{-1})^2)

Das bedeutet: doppelte Nullstelle bei (z=-1) → starke Dämpfung bei (\Omega=\pi) (Nyquist).
Qualitativ: hochfrequente Anteile (nahe (\pi)) werden unterdrückt ⇒ Grundcharakter ist tiefpassartig (oben stark runter). (Die Pole/Nullstellen–Frequenzgang-Geometrie ist Standardstoff.) (Massachusetts Institute of Technology)

### Nenner (über a): Pole bei (z=a) und (z=a^*)

Denn
[
1-2\Re(a)z^{-1}+|a|^2 z^{-2}=(1-az^{-1})(1-a^*z^{-1})
]
⇒ ein konjugiert komplexes Polpaar mit

- Radius (|a|) (hier konstant 0.707)

- Winkel (\arg(a)=\theta=\frac{\pi}{4}n)

Ein konjugiert-komplexes Polpaar erzeugt typischerweise eine Resonanz / Peak nahe seiner Winkelposition, und der Radius bestimmt die Bandbreite/Q (je näher an 1, desto schmaler/“spitzer”). (dsprelated.com)

Damit ist der Filtertyp:

- Tiefpass mit Resonanz (2. Ordnung) / “resonanter Tiefpass”

- bei (n=4) (Pole auf der negativen reellen Achse) wird es eher ein Tiefpass mit starker Rand-/Nyquist-Nähe-Dynamik, aber wegen der Nullstelle bei (\pi) bleibt (\Omega=\pi) unterdrückt.

## 3) Einfluss des Parameters (a) (das ist der Kern der Aufgabe)

Da (|a|) konstant ist, ändert sich nur die Pol-Winkelposition:

### (A) Einfluss von (\arg(a)=\theta) (durch n)

- Der Winkel (\theta=\arg(a)) verschiebt die Resonanzfrequenz (wo der “Buckel/Peak” im Frequenzgang sitzt).

- Mit (n=1,2,3,4) wandert die Resonanz grob nach:

  - (n=1:\ \Omega\approx \pi/4)

  - (n=2:\ \Omega\approx \pi/2)

  - (n=3:\ \Omega\approx 3\pi/4)

  - (n=4:\ \Omega\approx \pi) (theoretisch), praktisch aber durch Nullstelle bei (\pi) stark “abgefangen”.

Das ist genau der Standardzusammenhang: Polwinkel → Resonanzfrequenz. (sail.usc.edu)

### (B) Einfluss von (|a|) (hier konstant)

- (|a|) steuert, wie schmal und hoch die Resonanz wird (Bandbreite/Dämpfung).

- Hier ist (|a|=0.707) fest ⇒ die Resonanzbreite bleibt ungefähr gleich, nur die Position wandert. (dsprelated.com)

## 4) Was du am Ende notierst (so fragt der Betreuer typischerweise)

Für jedes (n):

- Eingetragene Koeffizienten ((b_0,b_1,b_2,a_1,a_2)) (Tabelle reicht).

- Aus dem Probe-Plot:

  - Wo liegt die Resonanz (Ω ungefähr)?

  - Wie stark ist die Absenkung Richtung (\Omega=\pi)?

- Ein Satz „Einfluss von (a)“:

  - (n) / (\arg(a)) verschiebt Resonanzfrequenz,

  - (|a|) bestimmt Bandbreite/Schärfe (hier konstant).

Wenn du mir einen Screenshot von deinem General(2nd Order) Koeffizientenfenster schickst, kann ich dir außerdem sofort bestätigen, ob SigmaStudio bei dir a1/a2 genau in dieser Form erwartet (manche SigmaDSP-Darstellungen unterscheiden “true values vs. RAM format”). (ez.analog.com)